工程制图名词术语

概念释义汇编

────────────────────────────────────────

投影基础

基准  确定平面图形尺寸位置的几何元素称为基准。

尺寸基准  通常以组合体的对称平面、重要的底面或端面以及回转体的轴线作为尺寸基准。

中心投影法  投射线都通过投射中心的投影法称为中心投影法。

平行投影法  将投射中心移到无穷远，使所有的投射线都相互平行，这种投影法称为平行投影法。

重影点  当空间两点处于同一投射线上时，这两点的投影在相应投影面上重合，这两点称为对该投影面的重影点。

直线与平面

一般位置直线  指与三个投影面都倾斜的直线。特殊位置直线分为投影面平行线和投影面垂直线。

投影面平行线  指平行于一个投影面、倾斜于另外两个投影面的直线。

投影面垂直线  指垂直于一个投影面、同时必平行于另外两投影面的直线。

回转体与立体

回转面  由一母线绕轴线回转而形成的曲面称为回转面。

回转体  由回转面或回转面与平面所围成的立体称为回转体。

截交线  平面与立体表面的交线称为截交线。

相贯线  两立体表面的交线称为相贯线。

轴测图

轴测图  将物体连同其直角坐标系，沿不平行于任一坐标平面的方向，用平行投影法投射在单一投影面（称为轴测投影面）上所得到的具有立体感的图形称为轴测图。

斜二轴测图  当物体上的XOZ坐标面平行于轴测投影面，而投射方向与轴测投影面倾斜时，所得到的轴测投影图称斜二轴测图（简称斜二测）。

组合体

形体分析法  在组合体的画图、读图和标注尺寸过程中，通常假想将其分解成若干个基本形体，弄清楚各基本形体的形状、相对位置、组合形式、表面连接关系，从而形成整个组合体的完整概念，这种"化整为零"使复杂问题简单化的分析方法，称为形体分析法。

定形尺寸  确定组合体中各基本形体形状和大小的尺寸，称为定形尺寸。

定位尺寸  确定组合体中各基本形体之间相对位置的尺寸，称为定位尺寸。

总体尺寸  确定组合体外形和所占空间大小的总长、总宽、总高的尺寸，称为总体尺寸。

视图

基本视图  物体向基本投影面投射所得的视图，称为基本视图。

向视图  国家标准中规定了一种可以自由配置的视图，称为向视图。

局部视图  将物体的某一部分向基本投影面投射所得的视图，称为局部视图。

斜视图  将物体向不平行于任何基本投影面的平面投射所得的视图，称为斜视图。

剖视图

剖视图  用剖切面剖开物体，将处在观察者和剖切面之间的部分移去，而将其余部分向投影面投射所得到的图形，称为剖视图。

单一剖切面  指用一个剖切面剖切物体。

几个平行的剖切平面  指两个或两个以上平行的剖切平面，并且要求各剖切平面的转折处必须是直角（阶梯剖）。

几个相交的剖切面  （交线垂直于某一基本投影面）剖切物体，称为旋转剖。

半剖视图  当机件具有对称平面或基本对称面时，在垂直于对称平面的投影面上，以对称中心线为界，一半画成剖视，另一半画成视图，称为半剖视图。

局部剖视图  用剖切面局部地剖开物体所得的剖视图，称为局部剖视图。

断面图

断面图  假想用剖切面将物体的某处切断，仅画出该剖切面与物体接触部分的图形，称为断面图，简称断面。

移出断面图  画在视图轮廓之外的断面图，称为移出断面图。

重合断面图  画在视图轮廓之内的断面图，称重合断面图。

螺纹

外螺纹  制在回转体外表面的螺纹为外螺纹。

内螺纹  制在回转体内表面的螺纹为内螺纹。

大径  与外螺纹牙顶或内螺纹牙底相切的假想圆柱面的直径，用d、D表示。

小径  与外螺纹牙底或内螺纹牙顶相切的假想圆柱面的直径，用d1、D1表示。

中径  一个假想圆柱的直径，该圆柱的母线通过牙型上沟槽和凸起宽度相等的地方。

螺距  螺纹上相邻两牙在中径线上对应两点之间的轴向距离P称为螺距。

导程  同一条螺纹上相邻两牙在中径线上对应两点之间的轴向距离L称为导程。

连接件

连接螺钉  起连接作用的螺钉，用于不经常拆卸，并且受力不大的零件。

紧定螺钉  主要用于防止两个零件的相对运动，用锥端紧定螺钉限制轮和轴的相对位置，使它们不能产生相对运动。

尺寸标注

坐标式尺寸注法  标注的尺寸从一个基准出发，每段尺寸不受其他尺寸误差的影响。

链状尺寸注法  标注的尺寸首尾相接，每段尺寸虽然相对独立，后面的尺寸总受到前面尺寸累积误差的影响。

综合式尺寸注法  可以有效地减少零件在加工中出现的误差，是尺寸标注中最常用的方法。

拔模斜度  用铸造方法制造零件毛坯时，为了使零件的模型便于从砂型中取出，一般沿模型的拔模方向作出1:20的斜度，称为拔模斜度。

公差与配合

尺寸公差  制造零件时，为了使零件具有互换性，就必须对零件的尺寸规定一个允许的变动范围。为此，国家制定了极限尺寸制度，将零件制成后的实际尺寸限制在最大极限尺寸和最小极限尺寸的范围内。这种允许尺寸的变动量，称为尺寸公差。

基本尺寸  设计给定的尺寸，如φ50。

极限尺寸  允许尺寸变动的两个界限值。如最大极限尺寸为φ50.007，最小极限尺寸为φ49.982。

尺寸偏差（简称偏差）  极限尺寸与基本尺寸的代数差，分别为上偏差和下偏差。孔的上偏差用ES表示，下偏差用EI表示；轴的上偏差用es表示，下偏差用ei表示。

尺寸公差（简称公差）  尺寸允许的变动量。它等于最大极限尺寸与最小极限尺寸之代数差的绝对值，也等于上偏差与下偏差之代数差的绝对值。

零线  在公差带图中确定偏差值的基准线，也称零偏差线。

尺寸公差带（简称公差带）  在公差带图中，由代表上、下偏差的两条直线所限定的区域。

配合  基本尺寸相同并相互结合的孔和轴的公差带之间的关系，称为配合。配合有紧有松，国家标准将其分为三类。

间隙配合  具有间隙的配合，此时，孔的公差带在轴的公差带之上，孔比轴大。

过盈配合  具有过盈的配合，此时，孔的公差带在轴的公差带之下，孔比轴小。

过渡配合  可能具有间隙也可能具有过盈的配合，此时，孔的公差带与轴的公差带互相交叠，孔可能比轴大，也可能比轴小。

标准公差和基本偏差  公差带是由标准公差和基本偏差组成的。标准公差确定了公差带的大小，基本偏差确定了公差带的位置。

标准公差  国家标准所列的，用以确定公差带大小的任一公差。标准公差分20个等级，即IT01、IT0、IT1~IT18。IT表示标准公差，数字表示公差等级。IT01公差值最小，精度最高，IT18公差值最大，精度最低。

基本偏差  国家标准所列的，用以确定公差带相对于零线位置的上偏差或下偏差，一般是指靠近零线的那个偏差。孔和轴各有28个基本偏差，它的代号用拉丁字母表示，孔为大写字母，轴为小写字母。

基孔制  基本偏差为一定的孔的公差带，与不同基本偏差的轴的公差带形成各种配合的一种制度。基孔制的孔为基准孔，代号为H，其下偏差为零。一般情况下应优先选用基孔制。

基轴制  基本偏差为一定的轴的公差带，与不同基本偏差的孔的公差带形成各种配合的一种制度。基轴制的轴为基准轴，代号为h，其上偏差为零。

形位公差

形状公差  指零件表面的实际形状对其理想形状所允许的变动全量。

位置公差  指零件表面的实际位置对其理想位置所允许的变动全量。

零件图与装配图

零件图  机器由部件组合而成，部件由零件装配而成；用于指导加工和检验零件，表示零件结构、大小及技术要求的图样，称为零件图。

装配图  装配图是表达机器（或部件）中各零件之间装配关系、连接方式、工作原理等的技术图样。

性能（规格）尺寸  反映部件或机器的规格和工作性能，这种尺寸在设计时要首先确定，它是设计机器、了解和选用机器的依据。

装配尺寸  保证装配体中各零件之间装配关系的尺寸，包括表示零件间配合性质的配合尺寸和相对位置尺寸。

安装尺寸  将部件安装在机器上，或机器安装在基础上，需要确定的尺寸。

外形尺寸  表示机器外形轮廓大小的尺寸，它为机器的包装、运输和安装过程中所占用的空间提供依据。

其他重要尺寸  在设计中确定的其他重要尺寸，如齿轮的中心距、为了保证运动零件有足够运动空间的尺寸、安装零件要有足够操作空间的尺寸等。

技术要求  主要包括零件装配过程中的质量要求，以及在检验、调试过程中的特殊要求等。这些要求，应根据装配体的结构特点和使用性能注写。